# Отчёт: гипотезы по снижению потерь металлов с хвостами

Файл данных: Хвосты НОФ мед.xlsx  |  Дата: 2026-07-03

Цель: Снизить потери Ni и Cu с отвальными хвостами

Ограничения: Существующее оборудование фабрики, без капстроительства

# Диагноз потерь

Хвосты породные: 3 749 556 т  потери Ni 5 721 т  Cu 3 843 т

- класс +125 мкм: 25.3% массы, 17.1% потерь Ni, 30.9% потерь Cu

- класс -125+71 мкм: 21.6% массы, 21.1% потерь Ni, 15.8% потерь Cu

- класс -71+45 мкм: 17.0% массы, 17.7% потерь Ni, 9.6% потерь Cu

- класс -45+20 мкм: 11.9% массы, 10.0% потерь Ni, 6.1% потерь Cu

- класс -20+10 мкм: 7.6% массы, 5.6% потерь Ni, 4.9% потерь Cu

- класс -10 мкм: 16.7% массы, 28.5% потерь Ni, 32.7% потерь Cu

Диагноз (главные адреса извлекаемых потерь):

- Ni (элемент 28), класс -10 мкм (Хвосты породные): потери 1631.1 т, извлекаемо ~1258.7 т, доминирует форма: раскрытый. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Ni (элемент 28), класс -125+71 мкм (Хвосты породные): потери 1204.7 т, извлекаемо ~1019.3 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Cu (элемент 29), класс +125 мкм (Хвосты породные): потери 1188.1 т, извлекаемо ~963.9 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -71+45 мкм (Хвосты породные): потери 1010.8 т, извлекаемо ~824.3 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс +125 мкм (Хвосты породные): потери 979.0 т, извлекаемо ~770.3 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Cu (элемент 29), класс -10 мкм (Хвосты породные): потери 1256.1 т, извлекаемо ~595.8 т, доминирует форма: силикатная форма. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Ni (элемент 28), класс -45+20 мкм (Хвосты породные): потери 573.3 т, извлекаемо ~380.4 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -20+10 мкм (Хвосты породные): потери 322.6 т, извлекаемо ~227.5 т, доминирует форма: раскрытый. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

# Гипотезы (по убыванию приоритета)

## 1. Уменьшить плотность пульпы в перечистных флотациях до 15-20% твердого для более эффективного извлечения тонких частиц

Итоговый скор: 0.77   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Разбавление пульпы улучшает условия перевода тонких фракций пустой породы в пену, снижая потери металлов

Ожидаемый эффект: Возврат до 1258.7 т Ni и 595.8 т Cu/год

Реализуемость: Необходимо контролировать плотность пульпы на существующих флотомашинах

Риски — технические: Возможное снижение общего извлечения при разбавлении пульпы; экономические: Увеличение затрат на реагенты из-за необходимости более точного дозирования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с изменением плотности пульпы

шаг 2: пилотное тестирование на части флотационной цепи

критерий успеха: повышение извлечения Ni и Cu в перечистных флотациях

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 2. Оптимизировать стадийность измельчения и классификацию для улучшения раскрытия сростков Ni в классе -125+71 мкм

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Правильное соотношение стадий измельчения и классификации обеспечивает оптимальное раскрытие сростков без переизмельчения свободных частиц

Ожидаемый эффект: Возврат до 1019.3 т Ni/год за счёт улучшения раскрытия сростков и повышения извлечения металла

Реализуемость: Регулировка стадийности измельчения возможна на существующем оборудовании

Риски — технические: Необходимость тщательного анализа и экспериментальной проверки оптимального режима; экономические: Возможные дополнительные затраты на электроэнергию и реагенты

Дорожная карта проверки:

шаг 1: анализ форм срастания минералов под микроскопом

шаг 2: экспериментальная проверка различных режимов измельчения

критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентраты

Источники:

[8] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 3. Использовать короткоконусные гидроциклоны для обогащения слива классификатора и повышения извлечения Ni

Итоговый скор: 0.725   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 5/3/4/4)

Механизм: Короткоконусные гидроциклоны создают благоприятные условия для гравитации и концентрации золота в песках

Ожидаемый эффект: Возврат до 227.5 т Ni/год за счёт повышения извлечения металла в гравитационный концентрат

Реализуемость: Короткоконусные гидроциклоны могут быть интегрированы в существующую схему флотации

Риски — технические: Необходимость подбора оптимальных параметров работы гидроциклонов; экономические: Возможные дополнительные затраты на приобретение и установку гидроциклонов

Дорожная карта проверки:

шаг 1: проектирование схемы интеграции гидроциклонов

шаг 2: установка и настройка гидроциклонов на одной из стадий флотации

критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентраты

Источники:

[9] geokniga-metallurgiya-blagorodnyh-metallov_0, стр. 37: «ся потоком в нижней части барабана. Производительность барабан-
ного концентратора составляет 250…350 т/сут. 
Барабанный концентратор улавливает более тонкое золото, чем 
отсадочная машина, и отличает…»

[10] geokniga-metallurgiya-blagorodnyh-metallov_0, стр. 39: «На золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ) короткоконусные гид-
роциклоны применяют чаще всего в качестве дополнительных аппа-
ратов к отсадочным машинам и обогащают в них готовые продукты 
измельчительно…»

## 4. Использовать короткоконусные гидроциклоны для обогащения слива классификатора

Итоговый скор: 0.695   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 4/3/4/4)

Механизм: Гидроциклоны обеспечат более полную концентрацию металлов в песках, снижая потери с хвостами

Ожидаемый эффект: Возврат до нескольких сотен тонн Ni и Cu/год

Реализуемость: Необходимо оценить возможность интеграции гидроциклонов в существующую схему

Риски — технические: Совместимость гидроциклонов с существующей схемой флотации; экономические: Затраты на приобретение и установку гидроциклонов

Дорожная карта проверки:

шаг 1: оценка возможности интеграции гидроциклонов

шаг 2: лабораторные испытания с гидроциклонами

критерий успеха: повышение извлечения металлов в песках гидроциклонов

Источники:

[9] geokniga-metallurgiya-blagorodnyh-metallov_0, стр. 37: «ся потоком в нижней части барабана. Производительность барабан-
ного концентратора составляет 250…350 т/сут. 
Барабанный концентратор улавливает более тонкое золото, чем 
отсадочная машина, и отличает…»

[10] geokniga-metallurgiya-blagorodnyh-metallov_0, стр. 39: «На золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ) короткоконусные гид-
роциклоны применяют чаще всего в качестве дополнительных аппа-
ратов к отсадочным машинам и обогащают в них готовые продукты 
измельчительно…»

## 5. Оптимизировать классификацию для улучшения раскрытия сростков в классе -125+71 мкм

Итоговый скор: 0.682   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Более эффективное измельчение и классификация помогут раскрыть сростки, увеличивая извлечение металлов

Ожидаемый эффект: Возврат до 1019.3 т Ni/год

Реализуемость: Требуется анализ работы существующих классификаторов и мельниц

Риски — технические: Переизмельчение свободных частиц при увеличении степени раскрытия; экономические: Возможные затраты на настройку и оптимизацию процесса

Дорожная карта проверки:

шаг 1: анализ работы классификаторов и мельниц

шаг 2: корректировка параметров классификации

критерий успеха: повышение извлечения Ni в классе -125+71 мкм

Источники:

[8] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 6. Оптимизировать расход реагентов для улучшения флотации тонких частиц

Итоговый скор: 0.525   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 2/4/3/3)

Механизм: Корректное дозирование реагентов повысит флотируемость тонких частиц, снижая их потери

Ожидаемый эффект: Возврат до 227.5 т Ni/год

Реализуемость: Требуется точная система дозирования реагентов

Риски — технические: Передозировка реагентов может ухудшить качество концентрата; экономические: Затраты на настройку системы дозирования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: анализ текущего расхода реагентов

шаг 2: корректировка дозирования реагентов

критерий успеха: повышение извлечения металлов в классе -20+10 мкм

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 7. Оптимизировать время флотации для класса -71+45 мкм

Итоговый скор: 0.45   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 2/3/3/3)

Механизм: Увеличение времени флотации поможет лучше раскрыть сростки и повысить извлечение металлов

Ожидаемый эффект: Возврат до 824.3 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести лабораторные испытания для определения оптимального времени флотации

Риски — технические: Риск ухудшения качества концентрата при увеличении времени флотации; экономические: Дополнительные затраты на лабораторные исследования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторные испытания с изменением времени флотации

шаг 2: тестирование на пилотной установке

критерий успеха: повышение извлечения Ni в классе -71+45 мкм

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 242: «по­
лучают при определении (под микроскопом) соотношения числа 
свободных частиц отдельных минералов и числа сростков, со­
стоящих из этих минералов. По этим данным с учетом плотно­
сти минералов можн…»

## 8. Заменить песковые насадки на гидроциклонах с уменьшением диаметра для улучшения классификации и снижения потерь Ni

Итоговый скор: 0.382   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/3/4)

Механизм: Уменьшение диаметра насадок улучшает классификацию и снижает потери тонких частиц Ni

Ожидаемый эффект: Возврат до 380.4 т Ni/год за счёт улучшения классификации и снижения потерь металла

Реализуемость: Замена насадок возможна на существующем оборудовании

Риски — технические: Необходимость подбора оптимального диаметра насадок; экономические: Возможные дополнительные затраты на новые насадки

Дорожная карта проверки:

шаг 1: расчёт оптимального диаметра насадок

шаг 2: экспериментальная проверка различных диаметров насадок

критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентраты

⚠ Гипотеза не подтверждена источниками базы знаний — требует экспертной проверки.